ICS 03.080

A 12

团体标准

T/CADA XXXXX—XXXX

乘用车鉴定评估技术规范

Passenger car appraisal and evaluation of technical specifications

（征求意见稿）

2020- XX - XX发布

2020- XX - XX实施

中国汽车流通协会 发布

CADA

目  次

1	范围	6

2	规范性引用文件	6

3	术语和定义	7

3.1      机动车	7

3.2       乘用车	7

3.3       在用车	7

3.4        二手车	7

3.5      事故车	7

3.6      泡水车	8

3.7      火烧车	8

3.8      乘用车鉴定评估	8

3.9      乘用车技术鉴定	8

3.10    乘用车价值评估	8

3.11    机动车鉴定评估机构	9

3.12    机动车鉴定评估师	9

3.13    鉴定基准日	9

3.14    评估基准日	9

3.15    委托基准日	9

4	机动车鉴定评估机构条件和要求	10

4.1     资质	10

4.2     场所	10

4.3     设施设备	10

4.4     人员	10

5	乘用车鉴定评估程序	11

5.1     乘用车鉴定评估作业流程	11

5.2     签订委托书	12

5.3     查验、登记车辆信息	12

5.4     可交易车辆判别	12

5.5     判定事故车、泡水车、火烧车	13

5.6     车辆技术状况鉴定及相关要求	18

5.7      车损等级	28

5.8      拍摄车辆照片	30

5.9      评估车辆价值	30

5.10    撰写及出具鉴定评估报告	32

5.11    归档工作底稿	32

6	机动车鉴定评估机构经营管理	32

附录A （乘用车鉴定评估作业表）	33

附录B（乘用车技术状况表）	42

附录C （乘用车鉴定评估委托书）	44

附录D（乘用车鉴定评估报告）	46

参考文献	49

前   言

本标准的全部技术内容为推荐性。

本文件是首次发布的T/CADA XXXX《乘用车鉴定评估技术规范》。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国汽车流通协会提出并归口。

本标准起草单位:

本标准主要起草人: 罗磊、宋双羽、周经纬、王旭东、冯金玲、林逊、徐红涛、刘爱军、王萌、李玉茂、罗广渝、王斌、王海娟、景卫国。

引   言

为规范乘用车鉴定评估行为，营造公平、公正的乘用车消费环境，保护消费者合法权益，促进汽车市场健康发展，适应新的市场发展需求，特对本标准进行第一次制定。

本次修订主要依据是：国内乘用车行业发展实际情况和新的需求，国家有关法律法规与行业政策。

乘用车鉴定评估技术规范

- 范围

本标准规定了乘用车鉴定评估的术语和定义、企业（生产企业机动车业务、汽车经销商机动车部门、机动车市场、机动车经纪公司、机动车拍卖、机动车出口）要求、作业流程和方法等技术要求。

本标准适用于从事在用汽车、新车售前鉴定评估的活动。从事其它机动车鉴定评估，以及其它涉及汽车鉴定评估活动参照执行。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T30323-2013 二手车鉴定评估技术规范

GB7258-2017 机动车运行安全技术条件

GB21861-2014 机动车安全技术检验项目和方法

GB18565-2016 道路运输车辆综合性能要求和检验方法

GA801-2019 机动车查验工作规程

GA802-2019 道路交通管理机动车类型

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

机动车 motor vehicle

由动力装置驱动或者牵引，上道路行驶的供人员乘用或者用于运送物品以及进行工程专项作业的轮式车辆，包括汽车及汽车列车、摩托车、轮式专用机械车、挂车、有轨电车、特型机动车和上道路行驶的拖拉机，不包括虽有动力装置但最大设计车速、整备质量、外廓尺寸等指标符合有关国家标准的残疾人机动轮椅车和电动自行车。

[来源：GA802-2019，3.1.1]

乘用车 passenger car

设计和制造上主要用于载运乘客及其随身行李和／或临时物品的汽车，包括驾驶人座位在内最多不超过9个座位。它可以装置一定的专用设备或器具，也可以牵引一辆中置轴挂车。

[来源：GB7258-2017，3.2.1.1]

在用车 post-sales vehicle

从生产出厂后到报废之前的机动车。

二手车 used car

从办理完毕注册登记手续到报废之前进行交易并转移所有权的机动车。

[来源：GB/T30323-2013 3.1，有修改]

事故车 impact vehicle

经过碰撞、维修不当、使用不当等非自然损耗因素造成严重损伤的机动车。

泡水车 flood-damaged vehicle

经水等导电液体浸泡进入驾驶舱内的车辆总称。

火烧车 burned-damaged vehicle

经燃烧、炙烤等高温作用的车辆总称。

乘用车鉴定评估 vehicle assessment and appraisal

对乘用车进行技术状况检测、鉴定，确定某一时点价值的过程。

[来源：GB/T30323-2013 3.2，有修改]

乘用车技术鉴定 assessment of vehicle technical condition

对乘用车技术状况进行缺陷描述、等级评定。

[来源：GB/T30323-2013 3.2.1，有修改]

乘用车价值评估 vehicle appraisal

根据乘用车技术状况鉴定结果和鉴定评估目的，对目标车辆价值评估。价值评估方法主要包括现行市价法、重置成本法等。

[来源：GB/T30323-2013 3.2.2，有修改]

现行市价法 current market price method

根据车辆技术状况按照市场现行价格计算出被评估车辆价值的方法。

[来源：GB/T30323-2013 3.2.2.1，有修改]

重置成本法 cost recalculation method

按照相同车型市场现行价格重新购置一个全新状态的评估对象，用所需的全部成本减去评估对象的实体性、功能性和经济性陈旧贬值后的差额，以其作为评估对象现时价值的方法。

[来源：GB/T30323-2013 3.2.2.2]

机动车鉴定评估机构 vehicle assessment service supplier

从事机动车鉴定评估经营活动的独立第三方服务机构。

[来源：GB/T30323-2013 3.3，有修改]

机动车鉴定评估师 vehicle assessment appraiser

取得中国汽车流通协会颁发的机动车鉴定评估师证书且经中国汽车流通协会职业资格注册的从业人员，包括初级、中级和高级三个级别。

鉴定基准日 vehicle assessment date

鉴定标的车辆在鉴定完成并给出相关报告的日期。

评估基准日 vehicle appraisal date

评估标的车辆在评估完成并给出相关报告的日期或委托人指定的评估日期。

委托基准日 service agreement date

委托鉴定评估方与鉴定评估机构签订委托协议的日期。

机动车鉴定评估机构条件和要求

资质

具有商务主管部门批准设立并在工商行政管理部门注册登记的二手车鉴定评估公司。

具有清晰的组织结构和明确的岗位分工职责，并设有相应的检测质量监管制度。

场所

经营面积不少于200㎡。

设施设备

具备一台以上汽车举升设备。

车辆故障信息读取设备（解码仪）、漆面厚度检测设备（漆膜测厚仪）、车辆结构尺寸检测工具或设备。

具备照明工具、照相机、螺丝刀、扳手等常用操作工具。

如具备车辆自动化一体检测设备，则4.3.1-4.3.3不予强制要求

具备机动车专业化检测所必须的网络相关的软硬件设施。

人员

具有3名以上经培训取得技能证书的机动车鉴定评估师；其中高级机动车鉴定评估师不得少于一名。

机动车鉴定评估师需要每年参加中国汽车流通协会年审考核并通过。

机动车鉴定评估师需要按规定定期参加继续教育。

乘用车鉴定评估程序

乘用车鉴定评估作业流程

查验、登记车辆信息

受理鉴定评估，签订委托书

受理鉴定评估，明确评估目的及评估对象，拟订评估计划，安排鉴定评估人员

鉴定技术状况

评估车辆价值

撰写并出具鉴定评估报告

归档工作底稿

向委托方出具鉴定评估报告

指出判定项部位及状态，标明等级，用相应代码表示。若车辆事故、泡水、火烧等级不适于交易时，应告知并询问委托方是否继续进行车辆的技术状况鉴定

车辆类别、名称、型号、生产厂家、初次登记日等

检查车身及重要部件、计算技术状况分值、描述缺陷、评定技术等级

判定事故、泡水、火烧车

机动车鉴定评估机构开展乘用车鉴定评估经营活动按图一流程作业，并填写《乘用车鉴定评估作业表》（参见附录A）。机动车经销、拍卖、经纪等企业开展业务涉及乘用车鉴定评估活动的，参照图1有关内容和顺序作业，并填写《乘用车技术状况表》（参见附录B）。

对不可交易车辆，除特殊需要外，不进行技术鉴定和价值评估

可交易车辆判别

图1 乘用车鉴定评估作业流程

签订委托书

了解委托方及其车辆的基本情况，明确委托方要求，主要包括委托方要求的鉴定评估目的、鉴定评估基准日、期望完成鉴定评估的时间等，签署《乘用车鉴定评估委托书》（参见附录C）。

查验、登记车辆信息

查验机动车登记证书、行驶证、有效机动车安全技术检验合格标志、车辆购置税完税证明、车船使用税缴付凭证、车辆保险单、海关关单、车辆一致性证书、运营证等法定证明、凭证是否齐全。

查验委托方与委托车辆之间的所属或权属关系；

登记车辆使用性质信息，明确营运与非营运车辆；

登记车辆基本情况信息，包括车辆类别、品牌、型号、生产厂家、注册登记日期、表征行驶里程等。如果表征行驶里程如与实际车况明显不符，应在《乘用车技术状况表》（参见附录B）或《乘用车鉴定评估报告》（参见附录D）有关技术缺陷描述时予以注明。

可交易车辆判别

表1 可交易车辆判别表

| 序号 | 检查项目 | 判别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未达到国家强制报废标准 | Y是 / N否 |
| 2 | 未在抵押期间或海关监管期间 | Y是 / N否 |
| 3 | 非人民法院、检察院、行政执法等部门依法查封、扣押期间的车辆 | Y是 / N否 |
| 4 | 非通过盗窃、抢劫、诈骗等违法犯罪手段获得的车辆 | Y是 / N否 |
| 5 | 发动机号与机动车登记证书登记号码一致，且无凿改痕迹 | Y是 / N否 |
| 6 | 车辆识别代号或车架号码与机动车登记证书登记号码一致，且无凿改痕迹 | Y是 / N否 |
| 7 | 车辆具备可交易唯一性，且非走私、不是非法拼组装车辆 | Y是 / N否 |
| 8 | 非法律法规禁止经营的车辆 | Y是 / N否 |

如发现上述法定证明、凭证不全或表1检查项目任何一项判别为“N”的车辆，应明确告知委托人并停止继续鉴定。如委托人提供相关合法委托证明文件，可在委托书相关指定的鉴定范围内进行鉴定评估工作。

发现法定证明、凭证不全，或者表1中第1项、4项至8项任意一项判断为“N”的车辆应及时报告公安机关等执法部门。

判定事故车、泡水车、火烧车

判别事故车（判断事故车标准主要是看车辆的结构件是否受到损伤）

使用漆面厚度检测设备配合对车体结构部件进行检测；使用车辆结构尺寸检测工具或设备检测车体左右对称性。

参照图2、3、4所示车体部位（代码为1～31），按照表2要求检查车辆结构件，判别车辆是否发生过碰撞，确定车体结构是完好无损或者有事故痕迹；

根据表2、表3对车体状态进行缺陷描述。即：车体部位代码+状态。例：3SH，即：左C柱有烧焊痕迹。

当缺陷描述组合中任何一个检查项目存在表4中对应的组合时，则该车为事故车。

图2 车体结构示意图

图3 车体结构示意图

图4 车体结构示意图

表2 车辆结构件代码表

| 部件代码 | 部件名称 | 部件代码 | 部件名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左A柱内侧 | 16 | 右D柱内侧 |
| 2 | 左B柱内侧 | 17 | 右C柱内侧 |
| 3 | 左C柱内侧 | 18 | 右B柱内侧 |
| 4 | 左D柱内侧 | 19 | 右A柱内侧 |
| 5 | 左底边梁 | 20 | 车顶 |
| 6 | 左后翼子板 | 21 | 不可拆水箱框架 |
| 7 | 左后翼子板内骨架 | 22 | 左前翼子板内骨架 |
| 8 | 左后减振器座 | 23 | 左前纵梁 |
| 9 | 左后纵梁 | 24 | 左前减振器座 |
| 10 | 后围板 | 25 | 前围板 |
| 11 | 右后纵梁 | 26 | 右前减振器座 |
| 12 | 右后减振器座 | 27 | 右前纵梁 |
| 13 | 右后翼子板内骨架 | 28 | 右前翼子板内骨架 |
| 14 | 右后翼子板 | 29 | 车身底板 |
| 15 | 右底边梁 |  |  |

注释：A柱、B柱、C柱、D柱如图2、3、4所示。

表3 车辆结构件缺陷描述对应表

| 代表字母 | BX | NQ | QG | SH | ZZ | BJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺陷描述 | 变形 | 扭曲 | 切割 | 烧焊 | 褶皱 | 钣金 |

事故车缺陷状态认定标准：

- 变形、扭曲、烧焊、褶皱、钣金：缺陷面积大于或等于30mmx30mm即被认定；

- 切割：有切割更换痕迹即认定为切割。

表4 事故车判定表

| 部件代码 | 部件名称 | 缺陷项 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左A柱内侧 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 2 | 左B柱内侧 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 3 | 左C柱内侧 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 4 | 左D柱内侧 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 5 | 左底边梁 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 6 | 左后翼子板 | 切割 |  |  |  |  |  |
| 7 | 左后翼子板内骨架 | 切割 |  |  |  |  |  |
| 8 | 左后减振器座 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 9 | 左后纵梁 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 10 | 后围板 | 切割 |  |  |  |  |  |
| 11 | 右后纵梁 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 12 | 右后减振器座 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 13 | 右后翼子板内骨架 | 切割 |  |  |  |  |  |
| 14 | 右后翼子板 | 切割 |  |  |  |  |  |
| 15 | 右底边梁 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 16 | 右D柱内侧 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 17 | 右C柱内侧 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 18 | 右B柱内侧 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 19 | 右A柱内侧 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 20 | 车顶 | 切割 |  |  |  |  |  |
| 21 | 不可拆水箱框架 | 切割 | 烧焊 |  |  |  |  |
| 22 | 左前翼子板内骨架 | 切割 | 钣金 | 烧焊 |  |  |  |
| 23 | 左前纵梁 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 24 | 左前减振器座 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 25 | 前围板 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 26 | 右前减振器座 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 27 | 右前纵梁 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 28 | 右前翼子板内骨架 | 切割 | 钣金 | 烧焊 |  |  |  |
| 29 | 车身底板 | 切割 | 烧焊 |  |  |  |  |

判别泡水车

当表5中有三个或大于三个检查项目存在表6中对应的缺陷时，则该车为泡水车。如仅在部件30，32，37存在表6中相应缺陷，不被判定为泡水车，但仍需在《乘用车技术状况表》（参见附录B）及《乘用车鉴定评估报告》（参见附录D）中予以注明。

表5 泡水车部位代码表

| 部件代码 | 部件名称 |
| --- | --- |
| 30 | 车内地毯 |
| 31 | 乘客/驾驶舱地板线束及接口 |
| 32 | 座椅滑轨 |
| 33 | 座椅坐垫下方 |
| 34 | 转向柱 |
| 35 | 点烟器底座 |
| 36 | 安全带 |
| 37 | 行李箱底板 |
| 38 | 驾驶室内保险丝盒 |
| 39 | 发动机舱保险丝盒 |
| 40 | 空调出风口 |
| 41 | 发动机线束及接口 |
| 42 | 车顶篷 |

表6 车辆缺陷状态描述对应表

| 代表字母 | PSXS | PSNS | PSSZ | PSMB | PSXF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺陷描述 | 泡水锈蚀 | 泡水泥沙 | 泡水水渍 | 泡水霉斑 | 泡水修复 |

泡水车缺陷状态认定标准：

泡水锈蚀：指车内金属部件因为泡水原因造成的大面积极为明显的锈蚀。

泡水泥沙：指车内存在明显泥沙痕迹。

泡水水渍：指因为泡水车内存留的水印。

泡水霉斑：指车内部件因为泡水后造成的明显发霉现象。

泡水车示意图：

泡水线

如图5所示，当泡水水位线在座椅底板以上（包含座椅底板）的即为泡水车。

图5 泡水车示意图

泡水车评估用现行市价法计算车辆剩余价值；

判别火烧车

当表7中任何一个检查项目存在表8中对应的缺陷时，则该车为火烧车。

表7 火烧车部位代码表

| 部件代码 | 部件名称 | 部件代码 | 部件名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | 发动机舱盖隔音棉 | 47 | 仪表台及内饰 |
| 44 | 防火墙隔音棉 | 48 | 车身底板 |
| 45 | 机舱内线束 | 49 | 行李箱底板 |
| 46 | 机舱内管路 |  |  |

表8 火烧车辆缺陷状态描述对应表

| 代表字母 | HSXH | HSZK |
| --- | --- | --- |
| 缺陷描述 | 火烧熏黑碳化 | 火烧炙烤融化 |

火烧车缺陷状态认定标准：单点火烧熏黑碳化痕迹或火烧炙烤融化面积达到0.3-0.5平方米以上或多点火烧痕迹累计面积达到0.8平方米为火烧车。

火烧车评估用现行市价法计算车辆剩余价值；

车辆技术状况鉴定及相关要求

对车辆的综合车况进行评估，结论以综合车况（百分制）表述。

按照车身、发动机舱、驾驶舱、启动、底盘、路试等项目顺序检查车辆技术状况。根据检查结果确定车辆技术状况的分值。总分值为各个鉴定项目分值累加，满分100分，计算方法参见公式（1）：

X=i=1i=6Xi      ……………………（1）

式中：

X —— 车辆技术状况总分值;

X1 —— 车身外观鉴定分值;

X2 —— 发动机舱鉴定分值;

X3 —— 驾驶舱鉴定分值;

X4 —— 启动鉴定分值;

X5 —— 底盘鉴定分值;

X6 —— 路试鉴定分值。

车身

车身外观部位及对应代码见图6和表9的标示。参照图6标示，按照表9要求检查94个项目在表10中对应的缺陷状态，缺陷程度为1的扣除表9中对应的分数，共计30分，扣完为止。轮胎部分需高于4级的标准，即轮胎花纹深度大于或等于1.6mm，不符合标准扣1分。

使用漆面厚度检测检测仪器结合目测法对车身外观进行检测。

根据表9、表10描述缺陷，车身外观项目的转义描述为：

车身部位+状态+程度。

例：50PS2对应描述为：前保险杠有破损，面积为大于100mm×100mm，小于或等于200mm×300mm。

图6 车身外观部位示意图

表9 车身外观部位代码对应表

| 部件 代码 | 部件名称 | 部件 缺陷 | 扣分 |  |  | 部件 代码 | 部件名称 | 部件 缺陷 | 扣分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 50 | 车顶 |  | 2 | 3 | 4 | 97 | 右B柱外侧 |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 51 | 车顶密封条 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 98 | 右侧底边梁外侧 |  | 1 | 1.5 | 2 |
| 52 | 天窗 |  | 1 | 1.5 | 2 | 99 | 右后车门 |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 53 | 左B柱外侧 |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 100 | 右后车门外拉手 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 54 | 左A柱外侧 |  | 1 | 1.5 | 2 | 101 | 右后门锁 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 55 | 左侧底边梁外侧 |  | 1 | 1.5 | 2 | 102 | 右后车窗玻璃 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 56 | 左前车门 |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 103 | 右后车窗玻璃密封条 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 57 | 左前车门外拉手 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 104 | 右后车门密封条 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 58 | 左前门锁 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 105 | 右后车门铰链 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 59 | 左前车窗玻璃 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 106 | 右C柱外侧 |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 60 | 左前车窗玻璃密封条 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 107 | 右D柱外侧 |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 61 | 左前车门密封条 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 108 | 右后翼子板 |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 62 | 左前车门铰链 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 109 | 右后翼子板内衬 |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 63 | 左后视镜 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 110 | 右后轮胎 |  | 1 | 1 | 1 |
| 64 | 左前翼子板 |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 111 | 右后轮辋 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 65 | 左前翼子板内衬 |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 112 | 右后轮毂罩 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 66 | 左前轮胎 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 113 | 交流充电接口及护盖 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 67 | 左前轮辋 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 114 | 右后尾灯 |  | 1 | 1 | 1 |
| 68 | 左前轮毂罩 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 115 | 后保险杠 |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 69 | 左前大灯 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 116 | 后车标 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 70 | 前保险杠 |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 117 | 行李箱盖/尾门 |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 71 | 前车标 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 118 | 行李箱盖/尾门铰链、支撑弹簧/支撑杆 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 72 | 前机舱盖 |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 119 | 行李箱盖密封条 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 73 | 前机舱盖锁止开关 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 120 | 行李箱盖/尾门外拉手 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 74 | 前机舱盖铰链 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 121 | 行李箱盖/尾门锁 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 75 | 前机舱盖密封条 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 122 | 后风窗玻璃 |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 76 | 前机舱盖支撑杆 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 123 | 后风窗玻璃密封条/密封胶 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 77 | 前风窗玻璃 |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 124 | 后刮水器片 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 78 | 前风窗玻璃密封条/密封胶 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 125 | 后刮水器摆臂 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 79 | 前刮水器片 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 126 | 备胎支架 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 80 | 前刮水器摆臂 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 127 | 备胎罩 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 81 | 直流充电接口及护盖 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 128 | 左后尾灯 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 82 | 右前大灯 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 129 | 左后翼子板 |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 83 | 右前翼子板 |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 130 | 左后翼子板内衬 |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 84 | 右前翼子板内衬 |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 131 | 左后轮胎 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 85 | 右前轮胎 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 132 | 左后轮辋 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 86 | 右前轮辋 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 133 | 左后轮毂罩 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 87 | 右前轮毂罩 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 134 | 左D柱外侧 |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 88 | 右后视镜 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 135 | 左C柱外侧 |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 89 | 右前车门 |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 136 | 左后车门 |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 90 | 右前车门外拉手 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 137 | 左后车门外拉手 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 91 | 右前门锁 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 138 | 左后门锁 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 92 | 右前车窗玻璃 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 139 | 左后车窗玻璃 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 93 | 右前车窗玻璃密封条 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 140 | 左后车窗玻璃密封条 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 94 | 右前车门密封条 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 141 | 左后车门密封条 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 95 | 右前车门铰链 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 142 | 左后车门铰链 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 96 | 右A柱外侧 |  | 1 | 1.5 | 2 | 143 | 其他（只描述缺陷，不扣分） |  |  |  |  |

表10 车身外观状态描述对应表

| 代表字母 | HH | BX | XS | LW | PS | SC | XF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺陷描述 | 划痕 | 变形 | 锈蚀 | 裂纹 | 破损 | 色差 | 修复痕迹 |

缺陷程度等级：

1级──面积小于或等于100mm×100mm；

2级──面积大于100mm×100mm并小于或等于200mm×300mm；

3级──面积大于200mm×300mm；

4级──轮胎花纹深度小于1.6mm。

发动机舱

按表11要求检查9个项目。选择N不扣分，选择Y扣除对应的分值，共计10分，扣完为止。

如检查第147项时发现机油有冷却液混入、检查146项时发现缸盖外有机油渗漏，则应在《乘用车技术状况表》（参见附录B）及《乘用车鉴定评估报告》（参见附录D）的技术状况缺陷描述中分别予以注明，并提示修复前不宜使用。

表11 发动机舱检查项目表

| 代码 | 检查项目 | Y | N | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | 可拆水箱框架破损 | 是 | 否 | 5 |
| 145 | 前防撞梁变形修复或更换 | 是 | 否 | 4 |
| 146 | 缸盖外机油滴漏 | 是 | 否 | 2 |
| 147 | 机油冷却液混入 | 是 | 否 | 5 |
| 148 | 油管、水管老化、裂痕 | 是 | 否 | 1 |
| 149 | 发动机皮带老化 | 是 | 否 | 0.5 |
| 150 | 线束老化、破损 | 是 | 否 | 1 |
| 151 | 蓄电池电极桩柱腐蚀 | 是 | 否 | 1 |
| 152 | 蓄电池电解液渗漏、缺少 | 是 | 否 | 0.5 |

驾驶舱

按表12要求检查16个项目。选择N不扣分，选择Y扣除对应的分值，共计20分，扣完为止。

如检查第160项时发现安全带结构不完整或者功能不正常，则应在《乘用车技术状况表》（参见附录B）及《乘用车鉴定评估报告》（参见附录D）的技术状况缺陷描述中予以注明，并提示修复或更换前不宜使用。

表12 驾驶舱检查项目表

| 代码 | 检查项目 | Y | N | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 153 | 车内后视镜、座椅破损、功能异常 | 是 | 否 | 3 |
| 154 | 车内杂乱、异味 | 是 | 否 | 0.5 |
| 155 | 仪表台划痕，配件缺失 | 是 | 否 | 3 |
| 156 | 储物盒裂痕，配件缺失 | 是 | 否 | 2 |
| 157 | 排档把手柄及护罩破损 | 是 | 否 | 1 |
| 158 | 门窗密封条老化 | 是 | 否 | 0.5 |
| 159 | 车顶及周边内饰板破损、松动及裂缝和污迹 | 是 | 否 | 0.5 |
| 160 | 安全带及固定装置结构不完整、功能异常 | 是 | 否 | 3 |
| 161 | 方向盘自由行程转角大于15度 | 是 | 否 | 0.5 |
| 162 | 驻车制动系统不灵活 | 是 | 否 | 2 |
| 163 | 左、右后视镜折叠装置工作异常 | 是 | 否 | 2 |
| 164 | 玻璃窗升降器、门窗工作异常 | 是 | 否 | 1 |
| 165 | 天窗移动不灵活、关闭异常 | 是 | 否 | 1 |
| 166 | 音响按键、触摸屏幕功能工作异常 | 是 | 否 | 2 |
| 167 | 后备箱内饰破损，杂乱。异味 | 是 | 否 | 0.5 |
| 168 | 其它 | 只描述缺陷，不扣分 |  |  |

启动

按表13要求 检查10个项目。选择N不扣分，选择Y扣除对应的分值，共计10分，扣完为止。

如检查第170项时发现仪表板指示灯显示异常或出现故障报警，则应查明原因，并在《乘用车技术状况表》（参见附录B）及《乘用车鉴定评估报告》（参见附录D）的技术状况缺陷描述中予以注明。

优先选用车辆故障信息读取设备对车辆技术状况进行检测。

表13 启动检查项目表

| 代码 | 检查项目 | Y | N | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 | 车辆启动不顺畅(时间大于 5s) | 是 | 否 | 3 |
| 170 | 仪表板指示灯显异常，出现故障报警 | 是 | 否 | 3 |
| 171 | 各类灯光和调节功能异常 | 是 | 否 | 1 |
| 172 | 泊车辅助系统工作异常 | 是 | 否 | 1 |
| 173 | 制动防抱死系统（ABS）工作异常 | 是 | 否 | 1 |
| 174 | 空调系统风量、方向调节、分区控制、自动控制、制冷工作异常 | 是 | 否 | 1 |
| 175 | 发动机在冷、热车条件下怠速运转不稳定 | 是 | 否 | 1 |
| 176 | 怠速运转时发动机异响，空档状态下逐渐增加发动机转速，发动机声音过渡异响 | 是 | 否 | 5 |
| 177 | 车辆排气异常 | 是 | 否 | 4 |
| 178 | 其它 | 只描述缺陷，不扣分 |  |  |

底盘

按表14要求检查12个项目。选择N不扣分，选择Y扣除对应的分值，共计15分，扣完为止。

表14 底盘检查项目表

| 代码 | 检查项目 | Y | N | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 179 | 发动机油底壳是否滴漏 | 是 | 否 | 3 |
| 180 | 排气管和底盘护板是否破损 | 是 | 否 | 3 |
| 181 | 变速器壳体是否滴漏 | 是 | 否 | 2 |
| 182 | 分动器、差速器是否渗漏 | 是 | 否 | 2 |
| 183 | 传动轴十字轴是否松框 | 是 | 否 | 1 |
| 184 | 上下摆臂是否异常 | 是 | 否 | 1 |
| 185 | 减震器是否滴漏 | 是 | 否 | 1 |
| 186 | 减震弹簧是否损坏 | 是 | 否 | 1 |
| 187 | 转向拉杆是否松旷 | 是 | 否 | 1 |
| 188 | 元宝梁有无破损、松动、断裂更换痕迹 | 是 | 否 | 1 |
| 189 | 后防撞梁是否变形修复更换 | 是 | 否 | 2 |
| 190 | 其它 | 只描述缺陷，不扣分 |  |  |

功能性零部件

对表15所示部件功能进行检查。结构、功能坏损的，直接进行缺陷描述，不计分。

表15 车辆功能性零部件项目表

| 代码 | 类别 | 零部件名称 | 代码 | 类别 | 零部件名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 191 | 车身外部件 | 发动机舱盖锁 | 204 | 随车附件 | 备胎 |
| 192 |  | 发动机舱盖支撑杆 | 205 |  | 千斤顶 |
| 193 |  | 后尾门/后备箱盖支撑杆 | 206 |  | 轮胎扳手及随车工具 |
| 194 |  | 各车门锁 | 207 |  | 三角警示牌及反光背心 |
| 195 |  | 前后雨刮器片 | 208 |  | 灭火器 |
| 196 |  | 立柱密封胶条 | 209 | 其它 | 全套钥匙 |
| 197 |  | 电动尾门 | 210 |  | 遥控器及功能 |
| 198 |  | 电动侧滑门 | 211 |  | 喇叭高低音色 |
| 199 | 驾驶舱内部件 | 车内后视镜 | 212 |  | 玻璃加热功能 |
| 200 |  | 座椅调节及加热和通风 | 213 |  | Al语音功能 |
| 201 |  | 仪表板出风口 | 214 |  | 智能互联网功能 |
| 202 |  | 换挡杆（旋钮）外观及功能 | 215 |  | 底盘升降功能 |
| 203 |  | 中央集控 |  |  |  |

路试

按表16要求检查12个项目。选择N不扣分，选择Y扣除对应的分值，共计15分，扣完为止。

路试检测应在平坦、硬实、清洁、干燥且轮胎与地面间的附着系数大于或等于 0.7 ，纵向坡度不大于1%的混凝土或沥青路面上进行。

路试检测需要进行20分钟以上测试，至少在5公里以上行驶里程中，分别完成车辆的起步、加速、匀速、减速、紧急制动等各种工况的检测，通过从低速到高速，从高速到低速的行驶，检查车辆的操纵性能、制动性能、减振性能、加速性能、发动机噪声、底盘噪声等情况，以鉴定技术状况。路试测试也可以在底盘测功机上进行检测。

如果检查第225项时发现制动系统出现刹车距离长、跑偏等不正常现象，则应在《乘用车技术状况表》（参见附录B）及《乘用车鉴定评估报告》（参见附录D）的技术缺陷描述中予以注明，并提示修复前不宜使用。表16 路试检查项目表

| 代码 | 检查项目 | Y | N | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 | 车辆启动前踩下制动踏板，保持5-10秒钟，踏有向下移动的现象 | 是 | 否 | 3 |
| 217 | 踩住制动踏板启动发动机，踏板有向下移动 | 是 | 否 | 3 |
| 218 | 行车制动系未在踏板全行程的4/5内达到最大制动效能 | 是 | 否 | 2 |
| 219 | 发动机运转、加速异常 | 是 | 否 | 4 |
| 220 | 离合器工作异常 | 是 | 否 | 1 |
| 221 | 变速箱工作异响 | 是 | 否 | 5 |
| 222 | 行驶过程中车辆底盘部位异响 | 是 | 否 | 4 |
| 223 | 行驶跑偏 | 是 | 否 | 1 |
| 224 | 行驶过程中车辆转向部位异响 | 是 | 否 | 3 |
| 225 | 制动系统工作异常、制动跑偏 | 是 | 否 | 1 |
| 226 | 启停功能异常 | 是 | 否 | 2 |
| 227 | 其它 | 只描述缺陷，不扣分 |  |  |

车损等级

对车辆的车损等级进行评估，结论以车损等级（ABCD字母）表述。

按照以下表17中检查部件出现表中所列缺陷值所对应的A、B、C、D等级，A、B、C、D依次表示车损等级由低到高，车辆在下表所有部件缺陷中所对应最高车损等级即为该车的车损等级。

A、B、C、D各级别定义：

A：车身外观件，加强件及结构件均无明显外观缺陷和修复痕迹

B：车身外观件有损伤及修复痕迹，加强件无严重损伤，结构件无事故及修复痕迹

C：车身加强件存在事故及修复痕迹，结构件无事故及修复痕迹

D：车身结构件存在事故修复痕迹或者加强件存在切割修复

表17 车损等级表

| 部件代码 | 部件名称 | 部件分类 | 缺陷描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 划痕 | 凹陷 | 锈蚀 | 裂纹 | 破损 | 色差 | 修复痕迹 | 变形 | 扭曲 | 褶皱 | 钣金 | 烧焊 | 切割 |
| 1 | 左A柱内侧 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 2 | 左B柱内侧 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 3 | 左C柱内侧 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 4 | 左D柱内侧 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 19 | 右A柱内侧 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 18 | 右B柱内侧 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 17 | 右C柱内侧 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 16 | 右D柱内侧 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 23 | 左前纵梁 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 27 | 右前纵梁 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 9 | 左后纵梁 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 11 | 右后纵梁 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 24 | 左前减振器座 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 26 | 右前减振器座 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 8 | 左后减振器座 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 12 | 右后减振器座 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 25 | 前围板 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 29 | 车身底板 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 21 | 不可拆水箱框架 | 加强件 |  |  |  |  |  |  |  | C | C | C | C | C | D |
| 22 | 左前翼子板内骨架 | 加强件 |  |  |  |  |  |  |  | C | C | C | C | C | D |
| 28 | 右前翼子板内骨架 | 加强件 |  |  |  |  |  |  |  | C | C | C | C | C | D |
| 7 | 左后翼子板内骨架 | 加强件 |  |  |  |  |  |  |  | C | C | C | C | C | D |
| 13 | 右后翼子板内骨架 | 加强件 |  |  |  |  |  |  |  | C | C | C | C | C | D |
| 10 | 后围板 | 加强件 |  |  |  |  |  |  |  | C | C | C | C | C | D |
| 5 | 左底边梁 | 加强件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 15 | 右底边梁 | 加强件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 20 | 车顶 | 加强件 | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | D |
| 6 | 左后翼子板 | 加强件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | D |
| 14 | 右后翼子板 | 加强件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | D |
| 64 | 左前翼子板 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 右前翼子板 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 前保险杠 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 后保险杠 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 左A柱外侧 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 左B柱外侧 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 左C柱外侧 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 左D柱外侧 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 右A柱外侧 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 右B柱外侧 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 右C柱外侧 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 右D柱外侧 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 左前车门 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 左后车门 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 右前车门 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 右后车门 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 前机舱盖 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 行李箱盖/尾门 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 左底边梁外侧 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 右底边梁外侧 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |

拍摄车辆照片

外观图片。分别从车辆左前部与右后部45度角拍摄外观图片各1张。拍摄外观破损部位带标尺的正面图片1张。

驾驶舱图片。分别拍摄仪表台操纵杆、前排座椅、后排座椅正面、中控台图片各1张，拍摄破损部位带标尺的正面图片1张。

拍摄发动机舱图片1张。

打开电门，拍摄仪表台1张，要求可记录仪表台内的数据与故障码

评估车辆价值

估值方法选用原则：

一般情况下，推荐选用现行市价法；在无参照物的情况下，也可选用重置成本法；

根据按照车辆有关情况，确立估值方法，并对车辆价值进行估算。

现行市价法的运用方法：

评估价值为相同车型、配置和相同技术状况鉴定检测分值的车辆近期的交易价格；

如无参照，可从本区域本月内的交易记录中调取相同车型、相近分值，或从相邻区域的成交记录中调取相同车型、相近分值的成交价格，并结合车辆技术状况鉴定分值加以修正；

价值评估需收集不少于三条覆盖不同渠道的成交价格进行估算参照，渠道应包括但不限于经销商收售价格，拍卖平台，二手车信息平台等。

重置成本法计算车辆价值：

当无任何参照物时，使用重置成本法，见公式（1）：

W = R×e…………………………………（1）

式中：

W——车辆评估价值

R——更新重置成本

e——综合成新率

更新重置成本为相同型号、配置的新车在评估基准日的市场零售价格；

综合成新率计算方法，见公式（2）：

e = y ×+ t ×……………………………（2）

式中：

e ——综合成新率；

y ——年限成新率；

t ——技术鉴定成新率；

——年限成新率系数；

——技术鉴定成新率系数；

其中：+=1；

t×——相当于实体性陈旧贬值与功能性陈旧贬值后，车辆剩余的价值率；

y×——相当于经济性陈旧贬值后，车辆剩余的价值率。

年限成新率计算方法，见公式（3）：

y = N∕n ………………………………………（3）

式中：

y——年限成新率；

N——预计车辆剩余使用年限；

n——车辆使用年限（非营运乘用车使用年限15年，超过15年的按实际年限计算：营运车辆、有使用年限规定的车辆按实际要求计算）。

技术成新率计算方法，见公式（4）：

t = X∕100 ………………………………………（4）

式中：

t——技术鉴定成新率；

X——车辆技术状况分值。

事故车、泡水车和火烧车评估用现行市价法计算车辆剩余价值；

撰写及出具鉴定评估报告

根据车辆鉴定评估结果和价值评估结果等情况，撰写《乘用车鉴定评估报告》（参见附录D），做到内容完整、客观、准确，书写工整。

按委托书要求及时向客户出具《乘用车鉴定评估报告》（参见附录D），并由鉴定评估人与复核人签章、鉴定评估机构加盖公章。

归档工作底稿

将《乘用车鉴定评估报告》（参见附录D）及其附件与工作底稿独立汇编成册，存档备查。档案保存一般不低于5年；鉴定评估目的涉及财产纠纷的，其档案至少应当保存10年；法律法规另有规定的，从其规定。

机动车鉴定评估机构经营管理

6.1 有规范的名称、组织机构、固定场所和章程，遵守国家有关法律、法规及行规行约，客观公正地开展机动车鉴定评估业务。

6.2 在经营场所明显位置悬挂机动车鉴定评估机构核准证书和营业执照等证照，张贴机动车鉴定评估流程和收费标准。

6.3机动车鉴定评估人员应严格遵守职业道德、职业操守和执业规范。

6.4机动车鉴定评估活动应坚持客观、独立、公正、科学的原则，按照关联回避原则，回避与本机构、评估人有关联的当事人委托的鉴定评估业务。

6.5建立内部培训考核制度，保证鉴定评估人员职业素质和鉴定评估工作质量。

6.6建立和完善机动车鉴定评估档案制度，并根据委托书及有关保密要求，合理确定适宜的建档内容、档案查阅范围和保管期限。

- 附录A （乘用车鉴定评估作业表）

有D柱车型

无D柱车型

乘用车鉴定评估作业表（示范文本）

| 汽车基本信息 | 厂牌与型号 |  | 产地 |  | 车牌号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 车架号（VIN） |  | 气缸排列方式/数 |  | 车身颜色 |  |
|  | 发动机号 |  | 排量(L) |  | 表显里程(km) |  |
|  | 燃料类别 |  | 燃料标号 |  | 发动机功率(kw) |  |
|  | 变速器形式 |  | 动力方式 |  | 车身厢式 |  |
|  | 质保有效期 |  | 驱动方式 |  | 车辆使用性质 |  |
|  | 行驶证 |  | 年检有效期 |  | 购置税证 |  |
|  | 登记证 |  | 初次登记日期 |  | 车船税有效期 |  |
|  | 商业车险有效期 |  | 交强险有效期 |  | 过户记录 |  |
|  | 发动机更换记录 |  |  | 车架更换记录 |  |  |
|  | 车主名称 |  |  | 证件号码 |  |  |
| 车辆基本状况判定 |  | 事故车 □是□否 |  | 损伤位置及损伤参数描述 |  |  |
|  |  | 泡水车 □是□否 |  |  |  |  |
|  |  | 火烧车 □是□否 |  |  |  |  |

| 事故车判定表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件代码 | 部件名称 | 缺陷项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 左A柱内侧 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 2 | 左B柱内侧 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 3 | 左C柱内侧 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 4 | 左D柱内侧 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 5 | 左底边梁 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 6 | 左后翼子板 | 切割 |  |  |  |  |  |
| 7 | 左后翼子板内骨架 | 切割 |  |  |  |  |  |
| 8 | 左后减振器座 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 9 | 左后纵梁 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 10 | 后围板 | 切割 |  |  |  |  |  |
| 11 | 右后纵梁 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 12 | 右后减振器座 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 13 | 右后翼子板内骨架 | 切割 |  |  |  |  |  |
| 14 | 右后翼子板 | 切割 |  |  |  |  |  |
| 15 | 右底边梁 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 16 | 右D柱内侧 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 17 | 右C柱内侧 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 18 | 右B柱内侧 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 19 | 右A柱内侧 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 20 | 车顶 | 切割 |  |  |  |  |  |
| 21 | 不可拆水箱框架 | 切割 | 烧焊 |  |  |  |  |
| 22 | 左前翼子板内骨架 | 切割 | 钣金 | 烧焊 |  |  |  |
| 23 | 左前纵梁 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 24 | 左前减振器座 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 25 | 前围板 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 26 | 右前减振器座 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 27 | 右前纵梁 | 变形 | 钣金 | 褶皱 | 烧焊 | 切割 | 扭曲 |
| 28 | 右前翼子板内骨架 | 切割 | 钣金 | 烧焊 |  |  |  |
| 29 | 车身底板 | 切割 | 烧焊 |  |  |  |  |

| 车损等级判定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件代码 | 部件名称 | 部件分类 | 缺陷描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 划痕 | 凹陷 | 锈蚀 | 裂纹 | 破损 | 色差 | 修复痕迹 | 变形 | 扭曲 | 褶皱 | 钣金 | 烧焊 | 切割 |
| 1 | 左A柱内侧 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 2 | 左B柱内侧 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 3 | 左C柱内侧 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 4 | 左D柱内侧 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 19 | 右A柱内侧 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 18 | 右B柱内侧 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 17 | 右C柱内侧 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 16 | 右D柱内侧 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 23 | 左前纵梁 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 27 | 右前纵梁 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 9 | 左后纵梁 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 11 | 右后纵梁 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 24 | 左前减振器座 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 26 | 右前减振器座 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 8 | 左后减振器座 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 12 | 右后减振器座 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 25 | 前围板 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 29 | 车身底板 | 结构件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 21 | 不可拆水箱框架 | 加强件 |  |  |  |  |  |  |  | C | C | C | C | C | D |
| 22 | 左前翼子板内骨架 | 加强件 |  |  |  |  |  |  |  | C | C | C | C | C | D |
| 28 | 右前翼子板内骨架 | 加强件 |  |  |  |  |  |  |  | C | C | C | C | C | D |
| 7 | 左后翼子板内骨架 | 加强件 |  |  |  |  |  |  |  | C | C | C | C | C | D |
| 13 | 右后翼子板内骨架 | 加强件 |  |  |  |  |  |  |  | C | C | C | C | C | D |
| 10 | 后围板 | 加强件 |  |  |  |  |  |  |  | C | C | C | C | C | D |
| 5 | 左底边梁 | 加强件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 15 | 右底边梁 | 加强件 |  |  |  |  |  |  |  | D | D | D | D | D | D |
| 20 | 车顶 | 加强件 | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | C | C | D |
| 6 | 左后翼子板 | 加强件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | D |
| 14 | 右后翼子板 | 加强件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  | D |
| 64 | 左前翼子板 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 右前翼子板 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 前保险杠 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 后保险杠 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 左A柱外侧 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 左B柱外侧 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 左C柱外侧 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 左D柱外侧 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 右A柱外侧 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 右B柱外侧 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 右C柱外侧 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 右D柱外侧 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 左前车门 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 左后车门 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 右前车门 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 右后车门 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 前机舱盖 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 行李箱盖/尾门 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 左底边梁外侧 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 右底边梁外侧 | 外观件 | B | B | B | B | B | B | B |  |  |  |  |  |  |

| 事故车部位代码表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件 代码 | 部件名称 |  |  |  | 部件 缺陷 |  | 部件 代码 | 部件名称 |  |  |  |  |  |  | 部件 缺陷 |
| 1 | 左A柱内侧 |  |  |  |  |  | 16 | 右D柱内侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 左B柱内侧 |  |  |  |  |  | 17 | 右C柱内侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 左C柱内侧 |  |  |  |  |  | 18 | 右B柱内侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 左D柱内侧 |  |  |  |  |  | 19 | 右A柱内侧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 左底边梁 |  |  |  |  |  | 20 | 车顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 左后翼子板 |  |  |  |  |  | 21 | 不可拆水箱框架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 左后翼子板内骨架 |  |  |  |  |  | 22 | 左前翼子板内骨架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 左后减振器座 |  |  |  |  |  | 23 | 左前纵梁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 左后纵梁 |  |  |  |  |  | 24 | 左前减振器座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 后围板 |  |  |  |  |  | 25 | 前围板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 右后纵梁 |  |  |  |  |  | 26 | 右前减振器座 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 右后减振器座 |  |  |  |  |  | 27 | 右前纵梁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 右后翼子板内骨架 |  |  |  |  |  | 28 | 右前翼子板内骨架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 右后翼子板 |  |  |  |  |  | 29 | 车身底板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 右底边梁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代表字母 | BX | NQ |  |  | QG |  | SH | ZZ |  | BJ |  |  |  |  |  |
| 部件缺陷 | 变形 | 扭曲 |  |  | 切割 |  | 烧焊 | 褶皱 |  | 钣金 |  |  |  |  |  |
| 缺陷描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故判定 | □事故车 □正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡水车部位代码表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 车内地毯 |  |  |  |  |  | 37 | 行李箱底板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 乘客/驾驶舱地板线束及接口 |  |  |  |  |  | 38 | 驾驶室内保险丝盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 座椅滑轨 |  |  |  |  |  | 39 | 发动机舱保险丝盒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 座椅坐垫下方 |  |  |  |  |  | 40 | 空调出风口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 转向柱 |  |  |  |  |  | 41 | 发动机线束及接口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 点烟器底座 |  |  |  |  |  | 42 | 车顶篷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 安全带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代表字母 | PSXS |  | PSNS |  |  |  | PSSZ |  |  |  | PSMB |  |  | PSXF |  |
| 部件缺陷 | 泡水锈蚀 |  | 泡水泥沙 |  |  |  | 泡水水渍 |  |  |  | 泡水霉斑 |  |  | 泡水修复 |  |
| 缺陷描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡水判定 | □泡水车 □正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火烧车部位代码表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 发动机舱盖隔音棉 |  |  |  |  |  | 47 | 仪表台及内饰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 防火墙隔音棉 |  |  |  |  |  | 48 | 车身底板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 机舱内线束 |  |  |  |  |  | 49 | 行李箱底板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 机舱内管路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代表字母 | HSXH |  |  |  |  | HSZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部件缺陷 | 火烧熏黑碳化 |  |  |  |  | 火烧炙烤融化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火烧判定 | □火烧车 □正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 车身外部件代码对应表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部件 代码 | 部件名称 |  | 部件 缺陷 | 扣分 |  |  |  | 部件 代码 |  | 部件名称 |  | 部件 缺陷 | 扣分 |  |  |
|  |  |  |  | 一级 |  | 二级 | 三级 |  |  |  |  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 50 | 车顶 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 97 |  | 右B柱外侧 |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 51 | 车顶密封条 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 98 |  | 右侧底边梁 |  |  | 1 | 1.5 | 2 |
| 52 | 天窗 |  |  | 1 |  | 1.5 | 2 | 99 |  | 右后车门 |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 53 | 左B柱外侧 |  |  | 0.5 |  | 1 | 1.5 | 100 |  | 右后车门外拉手 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 54 | 左A柱外侧 |  |  | 1 |  | 1.5 | 2 | 101 |  | 右后门锁 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 55 | 左侧底边梁 |  |  | 1 |  | 1.5 | 2 | 102 |  | 右后车窗玻璃 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 56 | 左前车门 |  |  | 0.5 |  | 1 | 1.5 | 103 |  | 右后车窗玻璃密封条 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 57 | 左前车门外拉手 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 104 |  | 右后车门密封条 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 58 | 左前门锁 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 105 |  | 右后车门铰链 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 59 | 左前车窗玻璃 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 106 |  | 右C柱外侧 |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 60 | 左前车窗玻璃密封条 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 107 |  | 右D柱外侧 |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 61 | 左前车门密封条 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 108 |  | 右后翼子板 |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 62 | 左前车门铰链 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 109 |  | 右后翼子板内衬 |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 63 | 左后视镜 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 110 |  | 右后轮胎 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 64 | 左前翼子板 |  |  | 0.5 |  | 1 | 1.5 | 111 |  | 右后轮辋 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 65 | 左前翼子板内衬 |  |  | 0.5 |  | 1 | 1.5 | 112 |  | 右后轮毂罩 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 66 | 左前轮胎 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 113 |  | 交流充电接口及护盖 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 67 | 左前轮辋 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 114 |  | 右后尾灯 |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 68 | 左前轮毂罩 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 115 |  | 后保险杠 |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 69 | 左前大灯 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 116 |  | 后车标 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 70 | 前保险杠 |  |  | 0.5 |  | 1 | 1.5 | 117 |  | 行李箱盖/尾门 |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 71 | 前车标 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 118 |  | 行李箱盖/尾门铰链、支撑弹簧/支撑杆 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 72 | 前机舱盖 |  |  | 0.5 |  | 1 | 1.5 | 119 |  | 行李箱盖密封条 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 73 | 前机舱盖锁止开关 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 120 |  | 行李箱盖/尾门外拉手 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 74 | 前机舱盖铰链 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 121 |  | 行李箱盖/尾门锁 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 75 | 前机舱盖密封条 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 122 |  | 后风窗玻璃 |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 76 | 前机舱盖支撑杆 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 123 |  | 后风窗玻璃密封条/密封胶 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 77 | 前风窗玻璃 |  |  | 0.5 |  | 1 | 1.5 | 124 |  | 后刮水器片 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 78 | 前风窗玻璃密封条/密封胶 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 125 |  | 后刮水器摆臂 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 79 | 前刮水器片 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 126 |  | 备胎支架 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 80 | 前刮水器摆臂 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 127 |  | 备胎罩 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 81 | 直流充电接口及护盖 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 128 |  | 左后尾灯 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 82 | 右前大灯 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 129 |  | 左后翼子板 |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 83 | 右前翼子板 |  |  | 0.5 |  | 1 | 1.5 | 130 |  | 左后翼子板内衬 |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 84 | 右前翼子板内衬 |  |  | 0.5 |  | 1 | 1.5 | 131 |  | 左后轮胎 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 85 | 右前轮胎 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 132 |  | 左后轮辋 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 86 | 右前轮辋 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 133 |  | 左后轮毂罩 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 87 | 右前轮毂罩 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 134 |  | 左D柱外侧 |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 88 | 右后视镜 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 135 |  | 左C柱外侧 |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 89 | 右前车门 |  |  | 0.5 |  | 1 | 1.5 | 136 |  | 左后车门 |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 |
| 90 | 右前车门外拉手 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 137 |  | 左后车门外拉手 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 91 | 右前门锁 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 138 |  | 左后门锁 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 92 | 右前车窗玻璃 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 139 |  | 左后车窗玻璃 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 93 | 右前车窗玻璃密封条 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 140 |  | 左后车窗玻璃密封条 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 94 | 右前车门密封条 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 141 |  | 左后车门密封条 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 95 | 右前车门铰链 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 142 |  | 左后车门铰链 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 96 | 右A柱外侧 |  |  | 1 |  | 1.5 | 2 | 143 |  | 其他（只描述缺陷，不扣分） |  |  |  |  |  |
| 代表 字母 | HH | BX |  |  | XS |  |  | LW | PS |  | SC |  | XF |  |  |
| 缺陷 描述 | 划痕 | 变形 |  |  | 锈蚀 |  |  | 裂纹 | 破损 |  | 色差 |  | 修复痕迹 |  |  |

| 机舱检查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部件代码 | 部件名称 | 部件缺陷 | 扣分 |
| 144 | 可拆水箱框架破损 | 是 / 否 | 5 |
| 145 | 前防撞梁变形修复或更换 | 是 / 否 | 4 |
| 146 | 缸盖外机油滴漏 | 是 / 否 | 2 |
| 147 | 机油冷却液混入 | 是 / 否 | 5 |
| 148 | 油管、水管老化、裂痕 | 是 / 否 | 1 |
| 149 | 发动机皮带老化 | 是 / 否 | 0.5 |
| 150 | 线束老化、破损 | 是 / 否 | 1 |
| 151 | 蓄电池电极桩柱腐蚀 | 是 / 否 | 1 |
| 152 | 蓄电池电解液渗漏、缺少 | 是 / 否 | 0.5 |
| 缺陷描述 | 是（Y），否（N） |  |  |

| 驾驶舱检查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部件代码 | 部件名称 | 部件缺陷 | 扣分 |
| 153 | 车内后视镜、座椅破损、功能异常 | 是 / 否 | 3 |
| 154 | 车内杂乱、异味 | 是 / 否 | 0.5 |
| 155 | 仪表台划痕，配件缺失 | 是 / 否 | 3 |
| 156 | 储物盒裂痕，配件缺失 | 是 / 否 | 2 |
| 157 | 排档把手柄及护罩破损 | 是 / 否 | 1 |
| 158 | 门窗密封条老化 | 是 / 否 | 0.5 |
| 159 | 车顶及周边内饰板破损、松动及裂缝和污迹 | 是 / 否 | 0.5 |
| 160 | 安全带及固定装置结构不完整、功能异常 | 是 / 否 | 3 |
| 161 | 方向盘自由行程转角大于15度 | 是 / 否 | 0.5 |
| 162 | 驻车制动系统不灵活 | 是 / 否 | 2 |
| 163 | 左、右后视镜折叠装置工作异常 | 是 / 否 | 2 |
| 164 | 玻璃窗升降器、门窗工作异常 | 是 / 否 | 1 |
| 165 | 天窗移动不灵活、关闭异常 | 是 / 否 | 1 |
| 166 | 音响按键、触摸屏幕功能工作异常 | 是 / 否 | 2 |
| 167 | 后备箱内饰破损，杂乱。异味 | 是 / 否 | 0.5 |
| 168 | 其它 |  |  |
| 缺陷描述 | 是（Y），否（N） |  |  |

| 启动检查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部件代码 | 部件名称 | 部件缺陷 | 扣分 |
| 169 | 车辆启动不顺畅(时间大于 5s) | 是 / 否 | 3 |
| 170 | 仪表板指示灯显异常，出现故障报警 | 是 / 否 | 3 |
| 171 | 各类灯光和调节功能异常 | 是 / 否 | 1 |
| 172 | 泊车辅助系统工作异常 | 是 / 否 | 1 |
| 173 | 制动防抱死系统（ABS）工作异常 | 是 / 否 | 1 |
| 174 | 空调系统风量、方向调节、分区控制、自动控制、制冷工作异常 | 是 / 否 | 1 |
| 175 | 发动机在冷、热车条件下怠速运转不稳定 | 是 / 否 | 1 |
| 176 | 怠速运转时发动机异响，空档状态下逐渐增加发动机转速，发动机声音过渡异响 | 是 / 否 | 5 |
| 177 | 车辆排气异常 | 是 / 否 | 4 |
| 178 | 其它 |  |  |
| 缺陷描述 | 是（Y），否（N） |  |  |

| 底盘检查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部件代码 | 部件名称 | 部件缺陷 | 扣分 |
| 179 | 发动机油底壳是否滴漏 | 是 / 否 | 3 |
| 180 | 排气管和底盘护板是否破损 | 是 / 否 | 3 |
| 181 | 变速器壳体是否滴漏 | 是 / 否 | 2 |
| 182 | 分动器、差速器是否渗漏 | 是 / 否 | 2 |
| 183 | 传动轴十字轴是否松框 | 是 / 否 | 1 |
| 184 | 上下摆臂是否异常 | 是 / 否 | 1 |
| 185 | 减震器是否滴漏 | 是 / 否 | 1 |
| 186 | 减震弹簧是否损坏 | 是 / 否 | 1 |
| 187 | 转向拉杆是否松旷 | 是 / 否 | 1 |
| 188 | 元宝梁有无破损、松动、断裂更换痕迹 | 是 / 否 | 1 |
| 189 | 后防撞梁是否变形修复更换 | 是 / 否 | 2 |
| 190 | 其它 |  |  |
| 缺陷描述 | 是（Y），否（N） |  |  |

| 功能检测 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部件代码 | 部件名称 | 部件缺陷 |
| 191 | 前后雨刮器片缺失或损坏 | 是 / 否 |
| 192 | 发动机舱盖锁异常 | 是 / 否 |
| 193 | 发动机舱盖支撑杆异常 | 是 / 否 |
| 194 | 各车门锁异常 | 是 / 否 |
| 195 | 立柱密封胶条异常 | 是 / 否 |
| 196 | 电动侧滑门异常 | 是 / 否 |
| 197 | 后尾门/后备箱盖支撑杆异常 | 是 / 否 |
| 198 | 电动尾门异常 | 是 / 否 |
| 199 | 车内后视镜异常 | 是 / 否 |
| 200 | 座椅调节及加热和通风异常 | 是 / 否 |
| 201 | 换挡杆（旋钮）外观及功能异常 | 是 / 否 |
| 202 | 仪表板出风管道异常 | 是 / 否 |
| 203 | 中央集控异常 | 是 / 否 |
| 204 | 备胎或轮胎修补套件缺失 | 是 / 否 |
| 205 | 千斤顶缺失 | 是 / 否 |
| 206 | 轮胎扳手及随车工具缺失 | 是 / 否 |
| 207 | 三角警示牌缺失 | 是 / 否 |
| 208 | 灭火器缺失 | 是 / 否 |
| 209 | 全套钥匙不全 | 是 / 否 |
| 210 | 遥控器及功能异常 | 是 / 否 |
| 211 | 喇叭高低音色异常 | 是 / 否 |
| 212 | 玻璃加热功能异常 | 是 / 否 |
| 213 | Al语音功能异常 | 是 / 否 |
| 214 | 智能互联网功能异常 | 是 / 否 |
| 215 | 底盘升降功能异常 | 是 / 否 |
| 缺陷描述 | 是（Y），否（N） |  |

| 路试检查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部件代码 | 部件名称 | 部件缺陷 | 扣分 |
| 216 | 车辆启动前踩下制动踏板，保持5-10秒钟，踏板有向下移动的现象 | 是 / 否 | 3 |
| 217 | 踩住制动踏板启动发动机，踏板有向下移动 | 是 / 否 | 3 |
| 218 | 行车制动系未在踏板全行程的4/5内达到最大制动效能 | 是 / 否 | 2 |
| 219 | 发动机运转、加速异常 | 是 / 否 | 4 |
| 220 | 离合器工作异常 | 是 / 否 | 1 |
| 221 | 变速箱工作异响 | 是 / 否 | 5 |
| 222 | 行驶过程中车辆底盘部位异响 | 是 / 否 | 4 |
| 223 | 行驶跑偏 | 是 / 否 | 1 |
| 224 | 行驶过程中车辆转向部位异响 | 是 / 否 | 3 |
| 225 | 制动系统工作异常、制动跑偏 | 是 / 否 | 1 |
| 226 | 启停功能异常 | 是 / 否 | 2 |
| 227 | 其它 |  |  |
| 缺陷描述 | 是（Y），否（N） |  |  |

| 鉴定评估师 (签名/章)：【 】 |  |
| --- | --- |
| 鉴定单位： |  |

- 附录B（乘用车技术状况表）

乘用车技术状况表（示范文本）

| 车辆基本信息 | 厂牌型号 |  |  |  |  | 牌照号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发动机号 |  |  |  |  | VIN码 |  |  |  |  |
|  | 初次登记日期 | 年 月 日 |  |  |  | 表显里程 |  | 万公里 |  |  |
|  | 品牌名称 |  | □国产 □进口 |  |  | 车身颜色 |  |  |  |  |
|  | 年检证明 | □有（至 年 月） □无 |  |  |  | 购置税证书 |  | □有 □无 |  |  |
|  | 车船税证明 | □有（至 年 月） □无 |  |  |  | 交强险 |  | □有（至 年 月） □无 |  |  |
|  | 使用性质 | □营运用车 □出租车 □公务用车 □家庭用车 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他法定凭证、证明 | □机动车号牌 □机动车行驶证 □机动车登记证书 □第三者强制保险单 □其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车主 名称/姓名 |  |  |  |  |  | 企业法人证书代码/身份证号码 |  |  |  |
| 重要 参数/配置 | 燃料标号 |  | 排量 |  |  |  | 缸数 |  |  |  |
|  | 发动机功率 |  | 排放标准 |  |  |  | 变速器形式 |  |  |  |
|  | 驱动方式 | □两驱 □四驱 | ABS | □有 □无 |  |  | 气囊 |  |  |  |
|  | 其他重要配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故车 | □是 □否 | 损伤位置及损伤状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泡水车 | □是 □否 | 损伤位置及损伤状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火烧车 | □是 □否 | 损伤位置及损伤状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉴定结果 | 分值 |  |  |  | 车损等级 |  |  |  |  |  |
| 车辆技术状况鉴定缺陷描述 | 鉴定科目 | 鉴定结果（得分） |  |  | 缺陷描述 |  |  |  |  |  |
|  | 车身检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发动机检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车内检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 启动检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路试检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 底盘检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

声明：

本乘用车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述，若在当日内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化，对车辆鉴定结果产生明显影响时，本技术工况鉴定说明书不作为参考依据。

鉴定评估师（姓名与注册号码）：

鉴定单位：（盖章）               鉴定日期：      年      月      日

注：本乘用车技术状况表由机动车经销企业、拍卖企业、经纪企业使用，作为机动车交易合同的附件。车辆展卖期间，放置在驾驶室前风挡玻璃左下方，为消费者提供参考。

- 附录C （乘用车鉴定评估委托书）

乘用车鉴定评估委托书（示范文本）

委托书编号：____________

委托方名称：____________________      证件名称/号码：____________

委托方地址：____________________      邮政编码：____________

手机：____________  电话：____________  邮箱：____________

微信：____________

受委托方名称：____________________      证件名称/号码：____________

受委托方地址：____________________      邮政编码：____________

手机：____________  电话：____________  公司官网：____________

微信公众号：____________

因  □交易 □典当 □拍卖（起拍价）  □置换  □抵押 □担保  □咨询  □其它

委托人与受托人达成委托关系，就《乘用车鉴定评估作业表》中所列车辆进行技术工况检测鉴定评估，具体需求是：

□事故/泡水/火烧车判断        □整车价格评估          □整车检测评估

委托方特殊需求：____________________

■收款信息:

收款单位名称：____________________  开户银行：____________________ 帐号：____________________

检测鉴定评估与认证费金额（元/台）：（含税）（大写）                 元整（小写）                （元整）。

劳务费（元/台/次）：（含税）（大写）                 元整（小写）                （元整）。

付款时间：    年    月    日

声明：

1. 委托方提供的信息（包括但不限于车辆及车主信息、委托人信息），应当保证真实性。

2. 受托方系依法成立的机动车辆鉴定评估机构，就所出具的《乘用车技术工况检测质量认证书》承担相应的法律责任。

3. 委托方委托检测鉴定之日为委托基准日，受托方仅对委托基准日车况进行检测鉴定。委托人如有特殊需求，应在委托书中具体说明。

4. 检测鉴定参考借鉴：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《缺陷汽车产品召回管理条例》、《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》；《机动车运行安全技术条件》 、《二手车鉴定评估技术规范》等法律法规、行业规范。

5. 本次出具的《乘用车鉴定评估委托书》仅包含汽车生产厂家初始标准的基本信息、委托方委托的事故/泡水/火烧车判断、整车价格评估、整车检测认证项目的技术状况描述，不包含具体的分析过程。

6. 本次出具的《乘用车鉴定评估委托书》仅对本次委托有效且不具他用。

7. 受托方指派的技术人员与本次检测鉴定评估与质量认证无利害关系。

8. 以受托方检测站为起点往返超过___km（___km以内），支付____元/台/次劳务费；超过_____km，支付往来交通费外，劳务费另外收取。

- 委托方对《乘用车鉴定评估委托书》的检测结论有异议的，可以自收到该认证书之日起 15 日内申请复检。

（备注：1、若复检结果与原结论一致的，委托方应当按照首检定价再行支付一次费用；若复检结果与原结论存在本质差异的，受托方不再收取工费。）

10. 委托方应当自签订本委托书之日起日内向受托方支付本次的检测鉴定评估与质量认证费用，受托方于双方约定日期开展检测鉴定工作。

附件：

| 《乘用车鉴定评估基本信息表》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 车主姓名 | 车牌号 | 17位车架号(VIN） | 发动机号 | 车辆品牌 | 车系 | 车辆使用性质 | 初次登记日期 | 表显里程(km) | 所在地 |
| 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 委托方：（签字/章） |  | 受委托方： （签字/章） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |

- 附录D（乘用车鉴定评估报告）

乘用车鉴定评估报告（示范文本）

××××鉴定评估机构评报字（20　   年）第××号

一、绪言

（鉴定评估机构）接受        的委托，根据国家有关评估及《乘用车流通管理办法》和《二手车鉴定评估技术规范》（GB/T 30323）的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的评估方法，对牌号为       的车辆进行了鉴定。本机构鉴定评估人员按照必要的程序，对委托鉴定评估的车辆进行了实地查勘与市场调查，并对其在      年      月      日所表现的市场价值作出了公允反映。现将该车辆鉴定评估结果报告如下：

二、委托方信息

委托方：                          委托方联系人：                                  联系电话：                        车主姓名/名称： （填写机动车登记证书所示的名称）

三、鉴定评估基准日                 年          月          日

四、鉴定评估车辆信息

厂牌型号：                             牌照号码：

发动机号：                             车辆VIN码：

车身颜色：              表显里程：            初次登记日期：

年审检验合格至：         年       月     交强险截至日期：        年      月

车船税截至日期：       年      月

是否查封、抵押车辆：□是 □否    车辆购置税（费）证：    □有 □无

机动车登记证书：    □有 □无    机动车行驶证：          □有 □无

未接受处理的交通违法记录：□有 □无

使用性质：□公务用车 □家庭用车 □营运用车 □出租车 □其它：

五、事故车、泡水车和火烧车判定描述：

六、车辆技术工况描述：

重要配置及参数信息：

技术工况鉴定等级：                           等级描述：

七、价值评估

价值估算方法：□现行市价法□重置成本法□其他

价值估算结果：车辆鉴定评估价值为人民币        元，金额大写：

八、特别事项说明[1]

九、鉴定评估报告法律效力

本鉴定评估结果可以作为作价参考依据。本项鉴定评估结论有效期为90天，自鉴定评估基准日至　　年　　月　　日止；

十、声明：

（1）本鉴定评估机构对该鉴定评估报告承担法律责任；

（2）本报告所提供的车辆评估价值为评估基准日的价值；

（3）该鉴定评估报告的使用权归委托方所有，其鉴定评估结论仅供委托方为本项目鉴定评估目的使用和送交机动车鉴定评估主管机关审查使用，不适用于其他目的，否则本鉴定评估机构不承担相应法律责任；因使用本报告不当而产生的任何后果与签署本报告书的鉴定评估人员无关；

（4）本鉴定评估机构承诺，未经委托方许可，不将本报告的内容向他人提供或公开，否则本鉴定评估机构将承担相应法律责任。

附件：

一、乘用车鉴定评估委托书

二、乘用车技术状况鉴定作业表

三、车辆行驶证、机动车登记证书证复印件

四、被鉴定评估乘用车照片（要求外观清晰，车辆牌照能够辨认）

鉴定评估师（签字、盖章）                    复核人[2]（签字、盖章）

年    月    日                            （机动车鉴定评估机构盖章）

年    月    日

[1]特别事项是指在已确定鉴定评估结果的前提下，鉴定评估人员认为需要说明在鉴定过程中已发现可能影响鉴定评估结论，但非鉴定评估人员执业水平和能力所能鉴定评定估算的有关事项以及其他问题。

[2]复核人是指具有高级机动车鉴定评估师资格的人员

备注：

1、本报告书和作业表一式三份，委托方二份，受托方一份；

2、鉴定评估基准日即为《乘用车鉴定评估委托书》签订的日期。

- 参考文献

[1]《机动车强制报废标准》商务部、发改委、公安部、环境保护部令2012年第12号

[2]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》2011年4月22日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议第二次修正

[3]《中华人民共和国机动车登记办法》中华人民共和国公安部令2012年第124号